Nummer:	Organisations-	Betrieb:

BETRIEBSANWEISUNG

Pannen- und Unfallhilfe

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich:

| ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für die Pannen- und Unfallhilfe |  |  |  |  |
| ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Es besteht die Gefahr des Erfasstwerdens durch fließenden Verkehr - Umstürzende und wegrollende Fahrzeugteile/Fahrzeuge - Witterung und ungünstige Lichtverhältnisse - … |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen - Schutzeinrichtungen dürfen weder entfernt noch manipuliert werden - … Organisatorische Schutzmaßnahmen - Halten Sie möglichst weit rechts und möglichst an übersichtlichen Stellen an - Sichern Sie das Pannenfahrzeug gegen den fließenden Verkehr ab: - Warndreieck aufstellen - Rundumleuchte - Verkehrskegel - etc. - Instandhaltungsarbeiten größeren Umfangs (mehr als 30 min) dürfen nicht auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen durchgeführt werden. - Schleppen Sie in diesen Fällen das Pannenfahrzeug ab - Sichern Sie vor Beginn der Arbeiten das Pannenfahrzeug gegen Wegrollen oder Umkippen. - Sichern Sie vor Beginn der Arbeiten angehobene Fahrzeuge gegen Absinken, Umkippen oder Wegrollen. - Beachten Sie gefährliche Umgebungsbedingungen wie Kreuzungen, Freileitungen, Gasleitungen, entzündliche Materialien. - Beachten Sie die Rauchverbote am Pannenort. - Setzen Sie nach Möglichkeit Abschleppstangen ein. - Ab 4000 kg Gesamtgewicht sind diese Pflicht - Arbeiten Sie umsichtig beim Verladen von Fahrzeugen. - Halten Sie sich nicht unnötig im Bereich des fließenden Verkehrs auf. - Veranlassen Sie, dass Personen das Pannenfahrzeug verlassen und sichere Bereiche aufsuchen. - Setzen Sie nur geeignete Fahrzeuge zum Abschleppen ein. - Die Fahrzeugbergung darf nur von speziell geschulten und unterwiesenen Personen durchgeführt werden. - Bergen Sie die Ladung oder verlorene Fahrzeugteile umsichtig. - Überprüfen Sie vor der Bergung von Fahrzeugen auch die Ladung. - Bergen Sie Fahrzeuge und Ladung möglichst getrennt. - Ergreifen Sie bei gefährlicher Ladung besondere Maßnahmen und weisen Sie Rettungs- und Einsatzkräfte auf die Ladung hin. - Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung der Unfallstelle (auf Blendungen achten und diese vermeiden). - Schalten Sie die Warnleuchte des Pannenfahrzeugs an. - … Persönliche Schutzmaßnahmen - Tragen Sie Warnkleidung. - Tragen Sie weitere Persönliche Schutzausrüstung in Abhängigkeit der auszuführenden Tätigkeit. - Tragen Sie an Maschinen eng anliegende Arbeitskleidung und keinen Schmuck. - Schützen Sie lange Haare durch ein Haarnetz. - … |  |  |  |
| ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | - Ruhe bewahren. - Selbstschutz beachten. - Maschinen abschalten. - Verletzte bergen. - Verbrennungen kühlen. - Verletzte Gliedmaßen mit geeigneten Hilfsmitteln ruhigstellen. - Den Verletzten beruhigen. - Ersthelfer hinzuziehen: _______________________________ - Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren. - Entsprechende Erste-Hilfe-Leistungen sind im Verbandbuch einzutragen. - … | ###### NOTRUF: 112 |  |
| ### UMGANG MIT ARBEITSMITTELN |  |  |  |  |
|  | - Bedienen Sie Winden und Wagenheber nur dann, wenn Sie eingewiesen wurden. - Berücksichtigen Sie die Einsatzbereiche, bzw. die maximale Belastung von Winden und Bergungsgeräten. - … |  |  |  |
| Erstellt am: |  |  | Verantwortlicher: |  |
| Nächste Überprüfung am: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |