Nummer:		Betrieb:

BETRIEBSANWEISUNG

Feuerlöscher kontrollieren

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich:

| ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Diese Betriebsanweisung gilt für die regelmäßige Kontrolle der Feuerlöschgeräte durch den zuständigen Mitarbeiter |  |  |  |  |
| ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Durch fehlende, defekte oder benutzte/teilentleerte Feuerlöscher kann im Gefahrfall eine schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung von Entstehungsbränden nicht gewährleistet werden. - Zusätzlich bestehen Gefahren für Leben und Gesundheit aller Mitarbeiter, wenn ein zwingend erforderlicher Löscheinsatz, z.B. das Ablöschen einer brennenden Person, aufgrund fehlender oder defekter Feuerlöscher nicht durchgeführt werden kann. |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | Auf folgende Merkmale müssen die Feuerlöschgeräte überprüft werden: - Hängt an den gekennzeichneten Standorten ein Feuerlöscher? - Ist der Feuerlöscher unbeschädigt? (Behälter, Schlauch, Mundstück/Löschpistole) - Wurde der Feuerlöscher schon einmal benutzt? (Auslösemechanismus wurde betätigt, bei Betätigung der Löschpistole tritt Löschmittel aus [bei Pulverlöschern].) - Ist die Sicherung des Auslösemechanismus (Plombe) unbeschädigt? - Ist der richtige Feuerlöscher aufgehängt? (Generell Pulverlöscher; Kohlensäurelöscher nur an Ölhärtebecken, elektrischen Anlagen und dort, wo ein Schaden durch das Löschmittel Pulver vermieden werden muss.) - Das Datum und das Ergebnis der durchgeführten Prüfung werden als Sammelbefund in das Kontrollblatt "Tägliche Überprüfung der Feuerlöschgeräte" eingetragen. - Festgestellte Mängel werden in der entsprechenden Spalte vermerkt. - … |  |  |  |
| ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  | - Bei sicherheitsrelevanten Störungen der Löschgeräte sind sie der weiteren Verwendung zu entziehen und auszutauschen. - Festgestellte Mängel oder Störungen sind dem entsprechenden Vorgesetzten zu melden. - Fehlende Feuerlöschgeräte müssen ersetz werden. - … |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | - Ruhe bewahren. - Selbstschutz beachten. - Verletzte bergen. - Verbrennungen kühlen. - Verletzte Gliedmaßen mit geeigneten Hilfsmitteln ruhigstellen. - Den Verletzten beruhigen. - Ersthelfer hinzuziehen: _______________________________ - Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren. - Entsprechende Erste-Hilfe-Leistungen sind im Verbandbuch einzutragen. - … | ###### NOTRUF: 112 |  |
| ### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  | - Die Feuerlöschgeräte werden nach Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre, durch einen autorisierten Wartungsdienst geprüft. - … |  |  |  |
| Erstellt am: |  |  | Verantwortlicher: |  |
| Nächste Überprüfung am: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |